SISTEMA DE RIEGO LINEAL

Free Standing Span — Simulador de Control

1.  Propósito del simulador

Este script de Python reproduce fielmente el comportamiento eléctrico y mecánico de un lineal de riego tipo Free Standing Span.

Su objetivo es permitir verificar la lógica de control, duty cycle, seguimiento de torres, sin necesidad de poner en marcha la máquina real. Cada clase del código representa un componente físico del lineal.

2.  Arquitectura general: clases y su equivalente en campo

La tabla siguiente relaciona cada clase del código con su puesta real en el lineal:

| Clase (código) | Equivalente en campo | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Contactor | Relé eléctrico | Abre y cierra el circuito del motor de cada torre. En torres guía funciona por ciclos de tiempo (duty cycle); en torres intermedias es un simple ON/OFF de alineación. |
| Torre (base) | Torre genérica | Define la posición de cada soporte del lineal, su velocidad de avance y el efecto de patinaje del terreno. |
| Torre_Guia | Torre extremo (Cart/Guía) | Marca el ritmo de avance de todo el lineal mediante duty cycle. Hay una en cada extremo (izquierda y derecha). |
| Torre_Intermedia | Torre de seguimiento | Sigue a su torre líder y activa el motor a sobrevelocidad cuando detecta desalineación. La del extremo derecho del tramo rígido es la más rápida. |
| Tramo | Segmento entre dos torres | Mide la inclinación entre la torre izquierda y derecha de ese segmento. El tramo central es rígido (Free Standing Span). |
| Lineal | Sistema completo | Orquesta todas las torres y tramos. Permite arrancar, parar, cambiar velocidad y consultar el estado general. |

3.  Descripción detallada de cada componente

3.1  Contactor — el relé de cada motor

El Contactor es el elemento más simple: puede estar CERRADO (motor encendido) o ABIERTO (motor apagado). En el código hay dos formas de usarlo, exactamente igual que en campo:

- Duty cycle (torres guía): el contactor se cierra y se abre automáticamente dentro de un ciclo de 60 s. Si el duty cycle es del 50 %, el motor estará ON 30 s y OFF los otros 30 s de cada minuto.

- Alineación ON/OFF (torres intermedias): el contactor permanece CERRADO mientras la torre está desalineada con su líder inmediato, y se ABRE en el momento en que recupera la posición.

3.2  Torre — soporte físico del lineal

La clase Torre define los atributos comunes a todos los soportes: posición en el eje norte (Y), posición lateral fija (X), velocidad nominal del motor y el coeficiente de patinaje.

El patinaje es un valor aleatorio único por torre (entre 0 y 5 %) que simula las irregularidades del terreno, reduciendo ligeramente la velocidad efectiva de avance.

3.3  Torre_Guia — los extremos izquierdo (Cart) y derecho

Las dos torres de los extremos son las únicas con duty cycle. Marcan el ritmo de avance de todo el lineal: cuando su contactor está CERRADO avanzan a velocidad nominal, y cuando está ABIERTO permanecen paradas.

Ambas guías comparten exactamente el mismo duty cycle, de modo que — idealmente — recorren la misma distancia en el mismo tiempo y el lineal avanza recto.

3.4  Torre_Intermedia — torres de seguimiento

Cada torre intermedia sigue a la torre que tiene inmediatamente a su izquierda (o a su derecha, según en qué lado del tramo rígido se encuentre). El proceso de seguimiento es el siguiente:

- Si la diferencia en Y con su líder es menor de 15 cm → el contactor está ABIERTO, motor parado (alineada).

- Si la diferencia supera los 15 cm → el contactor se CIERRA y el motor arranca a sobrevelocidad (×1,5 la velocidad nominal) para recuperar posición rápidamente.

- La torre del extremo derecho del tramo rígido tiene motor aún más rápido (×2,0), porque al corregir la rotación del bloque rígido debe recorrer más distancia angular en el mismo tiempo.

Este mecanismo reproduce exactamente el comportamiento de un lineal FSS real: las torres intermedias reaccionan al movimiento de las guías, no al revés.

3.5  Tramo — segmento entre dos torres consecutivas

Un Tramo conecta dos torres contiguas y mide en todo momento su desviación en el eje norte (diferencia de posición Y entre la torre derecha y la torre izquierda).

Con esa diferencia calcula el ángulo de inclinación del tramo respecto al eje perpendicular al avance. Un ángulo de 0° indica alineación perfecta. El umbral de tolerancia es de ±5 cm: si la desviación está dentro de ese rango, el tramo se considera alineado.

El tramo central es el Free Standing Span (tramo rígido): sus dos torres extremas se mueven como un bloque y no pueden girar entre sí de forma independiente.

3.6  Lineal — el sistema completo

La clase Lineal es el director de orquesta. Al crearse, construye automáticamente todas las torres y todos los tramos con la configuración indicada. En cada segundo simulado realiza tres pasos:

- Actualiza el contactor de las torres guía según el segundo actual dentro del ciclo de 60 s y las hace avanzar.

- Cascada izquierda: las torres intermedias situadas a la izquierda del tramo rígido siguen a su vecina izquierda (la guía Cart marca el paso).

- Cascada derecha: las torres a la derecha del tramo rígido siguen a su vecina derecha (la guía derecha marca el paso).

Este diseño reproduce fielmente la topología de un FSS: el tramo rígido actúa de divisor, y cada mitad del lineal es independiente en su lógica de seguimiento.

4.  Parámetros de configuración del Lineal

Al crear un objeto Lineal se puede configurar con los siguientes parámetros:

| Parámetro | Significado en campo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| numero_tramos | Nº de tramos | Define cuántos segmentos tiene el lineal (mínimo 3). El nº de torres = nº de tramos + 1. |
| longitud_tramo | Longitud por tramo (m) | Distancia entre torres contiguas. Con 5 tramos de 50 m → lineal de 250 m. |
| velocidad_porcentaje | Duty cycle guías (%) | Porcentaje del ciclo de 60 s que los motores guía están ON. 50 % = 30 s ON + 30 s OFF. |
| velocidad_nominal | Velocidad nominal (m/min) | Velocidad de avance de cualquier motor cuando está en marcha (por defecto 3 m/min). |

Ejemplo de uso:

lineal = Lineal(numero_tramos=5, longitud_tramo=50, velocidad_porcentaje=60)

5.  Métodos de control disponibles

Una vez creado el lineal, se dispone de los siguientes métodos de control:

| Método | Qué hace en campo |
| --- | --- |
| lineal.start() | Pone el lineal en marcha. Los contactores de las torres guía comienzan a operar por duty cycle. |
| lineal.stop() | Detiene el lineal. Los contactores se abren (motores OFF). El reloj interno sigue contando. |
| lineal.set_speed(X) | Cambia el duty cycle de ambas guías al X % indicado (0 a 100 %). Afecta a la velocidad media de avance. |
| lineal.avanza(N) | Simula N segundos de operación: actualiza contactores, mueve torres guía y lanza la cascada de seguimiento de intermedias. |
| lineal.estado() | Imprime un resumen completo: tiempo, configuración, posición de cada torre, desviación y ángulo de cada tramo. |

6.  Constantes clave del modelo

El simulador utiliza las siguientes constantes, todas modificables en el código si se desea ajustar el modelo:

| Constante (código) | Valor | Significado en campo |
| --- | --- | --- |
| DURACION_CICLO = 60 s | 60 s | Duración de cada ciclo de duty cycle de las torres guía. |
| UMBRAL_ARRANQUE = 0,15 m | 15 cm | Desalineación mínima para que una torre intermedia arranque su motor. |
| TOLERANCIA_ALINEACION = 0,05 m | 5 cm | Diferencia máxima entre torres de un tramo para considerarlo alineado. |
| FACTOR_SOBREVELOCIDAD = 1,5× | ×1,5 | Las torres intermedias normales avanzan 1,5 veces más rápido que las guías para recuperar posición. |
| FACTOR_SOBREVELOCIDAD_RAPIDA = 2,0× | ×2,0 | La torre del extremo derecho del tramo rígido avanza al doble de velocidad nominal para corregir la rotación del tramo rígido. |

7.  Flujo de operación típico

A continuación se describe la secuencia de eventos durante un ciclo normal de 60 s con duty cycle del 50 %:

| Segundo | Evento | Efecto en el lineal |
| --- | --- | --- |
| 0 – 30 s | Guías: motor ON | Las torres guía avanzan a velocidad nominal. Las intermedias desalineadas activan su motor a sobrevelocidad y recuperan posición. |
| 30 – 60 s | Guías: motor OFF | Las torres guía se detienen. Las intermedias que aún no han alcanzado a su líder siguen con el motor ON hasta lograrlo. |
| 60 s | Inicio ciclo #2 | El ciclo se reinicia. El contador de ciclos incrementa en 1 y el proceso se repite indefinidamente hasta llamar a stop(). |

8.  Relaciones entre clases

El diagrama conceptual de dependencias es el siguiente (de mayor a menor nivel):

Lineal (sistema completo) ├── Torre_Guia ×2 (extremos: Cart y Guía) │ └── Contactor (duty cycle) ├── Torre_Intermedia ×(N-1) (torres centrales) │ └── Contactor (alineación ON/OFF) └── Tramo ×N (uno por cada segmento entre torres) └── referencia a Torre_izq + Torre_der (+ flag es_rigido)

Cada Torre (guía o intermedia) tiene exactamente un Contactor. Cada Tramo referencia a dos Torres. El Lineal es el único punto de entrada para el control externo: nadie más necesita conocer el funcionamiento interno de Contactores o Torres individuales.

9.  Notas para personal de campo

- El lineal arranca PARADO. Hay que llamar a start() explícitamente, igual que en la máquina real hay que dar la orden de marcha.

- El duty cycle controla la velocidad media: 30 % → la máquina avanza a 0,9 m/min de media; 70 % → 2,1 m/min. La velocidad nominal (3 m/min) solo se alcanza con duty cycle del 100 %.

- El tramo rígido (Free Standing Span) siempre es el central. Con 5 tramos es el Tramo 3; con 7 tramos es el Tramo 4.

- La torre más rápida es siempre la del extremo DERECHO del tramo rígido. Es la que más distancia debe recuperar cuando el bloque rígido gira.

- El patinaje es aleatorio por torre y por ejecución. Esto significa que dos simulaciones con los mismos parámetros pueden dar resultados ligeramente distintos, igual que ocurre en campo con el terreno real.